# 绵阳新华智驱科技股份有限公司

# 缸盖线加工设备大修项目

# 采购文件

采购编号：XHZB-2026072301

发布单位：绵阳新华智驱科技股份有限公司

发布日期：2026 年 7 月 27 日

项目地址：绵阳市安州区汽车工业园区淘金大道西段 1 号

第一部分  资质预审

## 一、项目概况

绵阳新华智驱科技股份有限公司现有缸盖线 4 台数控加工中心精度劣化、部件磨损、防护失效，现对该批设备实施公开采购维修，维修分为整机大修、分项项修两类。所有设备几何精度验收限值、现存精度偏差、强制更换改造内容严格以附件A附表为唯一标准；设备故障现状、维修等级划分以工位清单为准。响应人提交的维修方案、报价、验收流程必须完全匹配附表要求，未按附表编制响应文件不予受理。

## 二、采购范围

### （一）采购明细（共 4 台）

| 序号 | 设备工位 | 设备型号 | 设备类型 | 维修等级 | 设备故障现状 | 核心维修管控要求（依据附件 A附表） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缸盖线 30 序 | 大宇 MYNX540 硬轨立式加工中心 | 立式加工中心 | 整机大修 | 导轨严重磨损，多轴几何精度、主轴跳动大幅超差 | 1. 整机全拆解，床身导轨刮研 / 精磨修复磨损； 2. 更换 XYZ护罩、XYZ轴原装丝杠轴承、刀库刀套锁紧钢球、损坏刀库的配件； 3. 改造中心出水系统，恢复原厂出水压力； 4. 激光全轴校准所有精度至原厂标准 |
| 2 | 缸盖线 60 序 | 大宇 MYNX540 硬轨立式加工中心 | 立式加工中心 | 整机大修 | 导轨严重磨损，多轴平行度、垂直度、主轴跳动超标 | 施工标准、精度修复、更换改造内容与 30 序设备基本一致 |
| 3 | 缸盖线 200 序 | DMG DMC60H 卧式加工中心 | 卧式加工中心 | 项修 | Y 轴护罩缺损，Z 轴丝杠、刀库刀夹损坏 | 1. 仅拆解主轴、Y 轴护罩总成，禁止拆解床身导轨； 2. 更换 Y 轴护罩及护罩导轨、Z 轴丝杠轴承、3个刀夹； 3. 校正直线度、平行度、主轴跳动至原厂标准 |
| 4 | 缸盖线 70 序 | 大宇 MYNX540 硬轨立加 + 第四轴转台 | 立式加工中心（带转台） | 项修 | 整机几何精度全面超差，转台分度失效，中心出水水压不足 | 1. 不解体床身导轨，拆解主轴、三轴丝杠、转台箱体； 2. 修复转台蜗轮蜗杆，更换X轴护罩、刀库配件； 3. 实施中心出水系统改造，校正全部超差精度 |

### （二）大修、项修施工边界硬性区分

#### 整机大修设备（30 序、60 序大宇立加）强制施工内容—返厂大修

- 整机完全拆解，拆除全部导轨滑块，床身导轨人工刮研或平面精磨，彻底消除导轨拉伤、台阶、磨损缺陷；

- 严格按照精度附表要求完成全套硬件更换：XYZ轴防护护罩、XYZ轴原装滚珠丝杠及全套支撑轴承、刀套钢珠，换下废旧刀刀套、丝杠、护罩等全部旧件完整返还甲方；

- 主轴单元全拆解，更换高速精密轴承，研磨修复主轴锥孔，消除主轴入口、300mm 远端跳动超差问题；

- 中心出水系统整体改造，更换高压水泵、过滤组件、油水分离器，出水压力恢复原厂设计标准，保压无渗漏；

- X/Y/Z 三轴激光干涉仪全行程检测，补偿螺距误差、反向间隙，附表内所有超差精度项必须修复至原厂标准；

- 全部老化润滑管路、冷却水管、气动管线、破损拖链、密封胶条统一更换，设备钣金除锈校正、整体喷漆翻新。

#### 分项项修设备（200 序 DMG 卧加、70 序大宇立加转台）禁止过度拆解施工-现场施工

- 200 序 DMG 卧加：主轴单元、床身线轨、无故障的XYZ 轴丝杠、完好冷却系统不得拆解；仅维修Y 轴护罩总成，仅更换附表列明故障零部件，不得增加整机钣金翻新、全管路更换等大修工序；

- 70 序大宇立加转台：床身导轨不拆解、不刮研打磨；仅拆解三轴丝杠、主轴、第四轴转台箱体，仅修复附表列明超差精度项，局部渗漏管路、破损密封件按需更换，不实施整机全面翻新；

- 两类项修设备报价不得包含无故障部件更换、整机喷漆、导轨大修等无关费用。

### （三）服务工期

本项目 4 台设备同步进场施工，总工期30 日历天，响应承诺工期超过 30 日历天，不予受理

（四）本项目最高限价：35万元

## 三、响应人预审资料

预审资料电子版以邮件形式发送，预审资料纸质版与响应文件一同递交，

1、经办人介绍信或法定代表人授权委托书原件；

2、经办人身份证原件，并收加盖响应人鲜章的复印件；

3、响应人须具有独立法人资格，具备资质，并提供有效营业资质证明；提供资质证书副本，以上证件收加盖响应方鲜章的复印件。

4、具备数控加工中心整机大修、精度校正施工能力，配备专职导轨刮研、主轴维修、激光精度校正持证技术人员，至少提供2023年7月以来3个类似业绩，提供载明项目名称、合同金额信息页复印件，加盖响应人鲜章。

5、响应人或其法定代表人不得被列入失信被执行人名单（以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站查询记录为准），查询记录打印加盖鲜章。

6、预审资料与响应文件分开装订，不接受联合体响应。

## 四、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间）为2026年8月5日12：00时，地点为绵阳市安州区淘金大道西段1号（营销部）

2、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购方不予受理。

## 五、公告发布

本公告在绵阳新华智驱科技股份有限公司网站（http://www.xinhuaengine.com.cn/）上发布。

## 六、联系方式

采购人：绵阳新华智驱科技股份有限公司  地址：绵阳市安州工业园区淘金大道西段1号

联系人：施女士    电话：0816-2370002    邮箱：shiya@xhengine.com.cn

# 第二部分 响应须知

## 第一章 总则

- 本采购文件仅适用于本次缸盖线加工设备大修、项修采购项目；附件 A设备附表为本文件不可分割组成部分，具备同等法律效力；

- 响应人须完整阅读采购文件全部条款，响应文件对所有技术、商务要求做出实质性响应；仅抄写采购文件原文、内容缺失、手写涂改未盖章、未按规定签署盖章的响应文件直接剔除；

- 响应人对采购文件存在疑问，须在响应截止前以书面邮件 / 信函形式发送至采购联系人，采购人统一书面回复，回复文件同步发送所有已报名响应人；

- 签订合同阶段，采购人有权根据生产需求合理增减维修施工内容；若全部响应方案、报价均无法满足设备精度及维修要求，采购人有权否决全部响应，重新组织采购。

## 第二章 采购文件的澄清与修改

- 响应截止日期前，采购人可主动修改采购文件，或根据响应人澄清需求补充条款；

- 采购文件修改文件以书面形式送达全部已报名响应人，修改文件与采购文件正文具备同等约束力；

- 响应人收到修改通知后须书面回函确认，未回函视为默认接收全部修改内容；

- 若修改内容大幅影响响应方案编制，采购人可顺延响应截止时间，并书面告知所有响应人。

## 第三章 响应文件编制规范

### 3.1 文件组成

响应文件分为商务、技术两大部分，缺一不可；技术部分必须包含附表对应的《技术响应偏离表》，缺失偏离表直接判定响应无效。

### 3.2 文件份数

响应文件一式五份：正本 1 份、副本 4 份；正本与副本内容不一致时，以正本内容为准。

### 3.3 书写与修改要求

全部内容打印成型，字迹清晰完整；禁止随意涂改，确需修改的位置必须加盖单位公章。

### 3.4 商务响应文件必备文件清单

- 响应书；2. 响应一览表；3. 分项报价明细表；4. 售后服务计划书；5. 响应诚信承诺书；6. 全套资格证明文件。

### 3.5 报价编制硬性规则

- 响应总价为含税包干价，包含人工、备件、运输、检测、改造、培训、质保、废旧件转运等全部费用，采购人无需额外支付其他费用；

- 单价、分项总价、总报价存在数值冲突时，评审以分项单价为准；大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；

- 响应人仅允许提供唯一一套报价，不接受多方案、选择性报价；响应人必须接受采购人依据算术修正规则调整报价，拒绝调整直接剔除；

- 报价必须按照 4 台设备分台、分维修明细单独列项，笼统打包报价扣分。

### 3.6 资格证明文件必备资料

加盖鲜章营业执照、银行资信证明、法定代表人授权书、近三年财务报表、维修技术人员职称 / 技能证书、同类设备维修业绩合同。

3.7 响应有效期

本项目响应文件有效期自2026 年 7 月 27 日 12:00（响应文件递交截止时间）起计算，有效期为30 日历天，至 2026 年 8 月 5 日截止。

响应有效期内，响应人不得撤销、修改、撤回全部或部分响应文件，若擅自撤回，采购人有权取消其参选资格，不予接纳后续任何合作报名。

采购人须在响应有效期届满前 5 个工作日内完成全部评审、中选通知发放工作；若因特殊情况需延长响应有效期，采购人将以书面邮件形式通知所有已递交响应文件的单位，响应人收到延期通知后 2 个工作日内书面确认是否同意延期：

（1）同意延期：响应文件、报价、所有承诺保持不变，有效期同步顺延；

（2）拒绝延期：该响应自动失效，不再参与本次评审，无任何违约追责。

所有评审、澄清、候选人公示、合同签订工作，均须在响应有效期内完成，超出有效期的响应文件自动作废。

## 第四章 响应文件递交、修改与撤回

- 商务响应文件、技术响应文件分两个独立信袋密封，信封封签处加盖单位公章，信封表面标注项目名称、响应单位全称；

- 响应截止时间前，响应人可书面申请修改或撤回响应文件，修改文件同样密封盖章递交；响应截止后不得修改、撤回文件；

- 出现以下情形直接判定剔除，取消资格：

（1）未按要求密封响应书；

（2）无单位公章、无法定代表人签字、无有效授权委托书；

（3）未使用采购文件规定格式编制、内容缺失、字迹模糊；

（4）资格证明材料不全、不满足响应人资质要求；

（5）正副本份数不达标；

（6）响应文件逾期送达。

## 第五章 开启响应文件、评审及评分细则

### 5.1 评审流程

评审委员会先开启技术响应文件，技术响应文件初审合格后方可评审商务响应文件；采购人可根据评审需求组织响应人商务澄清谈判。

### 5.2 文件澄清要求

开启响应文件后评审委员会可要求响应人对响应文件内容书面澄清，澄清答复不得修改响应实质性技术、报价内容，所有书面澄清文件须授权代表签字盖章。

### 5.3 综合评审总规则

项目总分 100 分，分值分配：商务 20 分、技术 40 分、价格 40 分；综合得分排名第一为第一中选候选人，仅推荐综合得分前 2 名作为中选候选人。

- 评委单项打分偏离全体评委平均分 ±20%，剔除该分值，剩余分数取平均值作为修正得分；

- 否决中选候选人情形：

①响应总价高于全部有效响应均价 30%（不含 30%）；

②响应人综合总分低于 60 分（不含 60 分）；

- 同分排序规则：综合得分相同，价格得分高者优先；价格得分相同，技术得分高者优先；依次对比商务、售后分项得分。

### 5.4 响应否决条款（出现任意一条直接剔除）

- 响应人与采购人存在利害关系，影响采购公正性；

- 响应人参与本项目采购文件编制、前期设备勘测；

- 不同响应人单位负责人为同一人，或存在控股、管理关联关系；

- 响应文件未按要求签字、盖章；

- 资格材料缺失、不符合采购文件资质要求；

- 同一响应人提交两套及以上不同报价方案；

- 未使用采购文件统一报价表格，报价笼统无分项；

- 存在串通响应、材料造假、商业行贿等违法行为；

- 承诺施工工期超出 30 日历天；

- 维修方案未匹配附件A设备附表，精度承诺低于原厂标准。

### 5.5 分项详细评分标准

#### 一、商务评分（总分 20 分）

- 同类设备维修业绩（3 分）：提供大宇硬轨立加大修、DMG 卧加项修有效合同，每份业绩 0.5 分，满分 3 分；

- 付款方案响应（4 分）：完全响应 3-3-3-1 付款比例得2分、可接收承兑汇票支付得 2 分；

- 工期保障（4 分）：满足 30 天工期基础分 2 分，每提前 3 天加 1 分，最多加 2 分；工期超 30 天直接剔除；

- 售后服务响应（5 分）：川渝常设维修服务机构 2 分；故障 4 小时线上响应、24 小时工程师到场维修 3 分；

- 技术培训方案（2 分）：提供完整设备精度保养、刀库、护罩、润滑系统培训方案得 2 分，无培训方案 0 分；

- 报价明细表规范度（2 分）：按 4 台设备分台、分维修项明细报价得 2 分，笼统打包报价 0 分。

#### 二、技术评分（总分 40 分，低于 24 分直接淘汰）

- 总则：仅原样复制采购技术条款、无分机型差异化维修方案、提供虚假检测 / 业绩材料，本技术大项直接计 0 分；存在重大负偏离（精度无法达标、删减强制维修项）技术总分减半。

- 响应资料完整性、响应偏离表（3 分）

同时提供精度故障偏离表+工位清单偏离表 (消除故障的设施、措施)，纸质 + 电子版齐全，逐项无遗漏响应：3 分

仅提供 1 张偏离表，部分项目未响应：1.5 分

未提供任意一份偏离表：0 分

- 同类机型维修实操经验（3 分）

近 5 年完成 10 台以上大宇硬轨立加大修、5 台以上 DMG 卧加维修，附完工精度报告：3 分

有 3 台以上对应机型维修案例：1.5 分

仅有零散通用加工中心维修，无本款机型案例：0 分

- 分设备专项维修施工方案（24 分）

（1）精度修复工艺方案（9 分）

①全部设备承诺精度优于采购原厂标准，附激光分段检测工艺、偏差修正措施：9 分

②全部设备可达到原厂标准，无优化提升方案：6 分

③单台设备局部精度无法达标（轻微负偏离）：3 分

④存在 2 台及以上精度无法修复至原厂限值（重大偏离）：0 分

（2）故障部件更换、改造实施方案（7 分）

严格匹配工位故障 + 精度附表全部维修项，无删减：

①大修含导轨刮研工艺图、中心出水改造图纸，项修明确不拆解边界：7 分

②方案完整，但缺少图纸支撑：4 分

③仅通用维修模板，未对应 4 台设备差异化故障：2 分

④擅自删减附表强制更换 / 改造项目：0 分

（3）备件选型标准（5 分）

①核心运动件（丝杠、轴承、导轨滑块）进口一线品牌，易损件国产一线知名品牌：5 分

②全部核心件选用国内一线正规品牌，资质齐全：3.5 分

③无明确备件品牌清单、选用杂牌件：1 分

（4）精度验收检测设备与流程（3 分）

配备激光干涉仪、球杆仪、300mm 标准检棒，提供完整分段检测记录表：3 分

仅百分表、平尺简易检测工具：1.5 分

无标准化检测流程、无检测设备说明：0 分

- 质保服务承诺（5 分）

大修整机≥18 个月，导轨 / 中心出水专项质保 24 个月；项修整机≥15 个月：5 分

大修 / 项修均满足最低 12 个月质保，无延长承诺：3 分

质保期低于 12 个月：0 分

* 正偏离加分：每多延长 3 个月整机质保额外 + 0.5 分，本项最高 5 分封顶

- 企业技术团队配置（5 分）

配备专职导轨刮研、主轴动平衡、激光校正持证工程师≥3 人，附证书：5 分

持证维修技术人员 1～2 人：2.5 分

无专职精度校正人员，仅通用维修工：0 分

5.6 评审工作时限要求

响应文件开启当日启动评审工作，常规情形下 5 个工作日内完成全部打分、澄清、汇总、出具完整书面评审报告；

若需要组织多轮书面澄清、现场技术答疑，澄清总时长不得超过 3 个工作日，整体评审全部工作最长不得超过开启响应书后 10 个工作日；

评审委员会完成打分汇总后，1 个工作日内编制正式《综合评审报告》，报告包含：响应书开启记录、资格初审汇总、各评委打分表、总分排序、前 2 名中选候选人推荐说明、技术 / 价格重大偏离汇总；

评审报告未经采购人内部审批完成，不得发放中选 / 落选通知书；审批流程须在评审报告出具后 2 个工作日内办结。

5.7 评审委员会组成与回避规则

评审委员会由不少于 3 名单数评委组成，包含设备维修技术专业人员、采购管理人员、财务成本人员；

存在以下利害关系人员不得担任评委，须主动回避：

（1）近 2 年内与任意响应单位存在劳务、合作、供货、维修业务往来；

（2）亲属在响应单位任职、持股；

（3）参与本采购文件前期勘测、方案编制；

全部评委签署《评委廉洁评审承诺书》，评审全程书面留痕，所有打分表、澄清记录统一归档保存至少 3 年。

#### 三、价格评分（总分 40 分）

- 评审基准价：全部技术评审合格的有效响应中最低总价为评审基准价，基准价得满分 40 分；

价格得分计算公式：价格得分 =（评审基准价 ÷ 响应总价）×40；

- 报价未按 4 台设备分台拆分、未单列附表强制更换件分项价格，价格总分直接扣 10 分；

- 报价算术修正规则：大小写冲突以大写为准；总价与分项汇总不一致以分项合计为准；小数点错位以总价修正分项；响应人不接受报价修正直接否决响应。

## 第六章 中选通知与合同签订

- 评审结束后，采购人向第一中选候选人发放书面《中选通知书》，同时向所有未中选响应人发放《落选通知书》，落选不解释未中选原因；

- 中选人收到中选通知书后，按通知书指定时间、地点洽谈合同；采购文件、响应文件、澄清文件、中选通知书、附件A附表全部作为合同有效组成文件；

- 中选人无故拒绝签订合同，采购人取消其中选资格，从第二名中选候选人重新选定合作单位，同时追究中选人违约责任。

# 第三部分 采购技术要求

## 第一章 通用强制执行规则

- 精度验收唯一法定标准：附件A《设备精度故障检测标准表》 “标准” 列数值，所有设备完工后全部几何精度、主轴跳动、直线度、平行度、垂直度必须达标，鼓励响应方提供优于原厂标准的修复方案；

- 故障全覆盖要求：附表 “问题” 列所有精度超差缺陷、工位清单备注设备磨损故障必须全部消除，不得遗留精度偏差；

- 维修项目不可删减：精度附表右侧全部更换、改造项目必须完整实施，不得漏做、简化施工；

- 统一检测设备要求：激光干涉仪、300mm 标准检验棒、精密大理石直角尺、0.001mm 千分表、精密平尺；每一项精度检测留存分段原始数据，竣工提供完整检测报告。

## 第二章 分设备差异化维修技术细则

### 2.1 缸盖线 30/60 序 大宇 MYNX540 硬轨立加（整机大修）

- 导轨根治处理：针对设备导轨严重磨损缺陷，整机拆解拆除滑块，床身导轨人工刮研或平面精磨，消除磨损台阶、拉伤、间隙过大问题；

- 精度修复强制项：X/Y 轴垂直度、Z-XZ/Z-YZ 平面垂直度、工作台各轴平行度、Z 轴 T 型槽平行度、主轴锥孔入口及 300mm 远端跳动、XYZ 定位 / 重复定位精度全部修复至原厂限值；激光干涉仪全行程螺距、反向间隙补偿；

- 硬件强制更换：XYZ 轴全套防护护罩、XYZ 轴原装丝杠 + 支撑轴承、损坏刀库总成 / 刀套钢珠，废旧刀套、丝杠统一返还甲方；

- 中心出水系统改造：更换高压多级泵、外置过滤水箱、油水分离器，出水压力稳定达到原厂标准，水路 1.5 倍工作压力保压 30 分钟无渗漏；

- 配套翻新：润滑、冷却、气动管路全部换新，三轴拖链、密封胶条更换，设备钣金校正除锈、整体喷漆。

### 2.2 缸盖线 200 序 DMG DMC60H 卧式加工中心（项修）

- 防护系统更换：Y 轴伸缩护罩、配套导向导轨整套更换，调整密封结构，移动无卡滞、无冷却液渗漏；

- 传动与刀库维修：更换故障 Z 轴丝杠及全套支撑轴承，按附表标注数量更换损坏刀库刀夹；

- 精度校正：XZ/YZ 直线度、XY/XZ 垂直度、Z 轴主轴平行度、Z 轴轴向窜动全部校正达标；

- 禁止施工内容：床身线轨、无故障 X/Y /Z轴丝杠、完好冷却系统不得拆解、更换。

### 2.3 缸盖线 70 序 大宇 MYNX540 立加 + 第四轴转台（项修）

- 转台专项维修：拆解第四轴转台箱体，更换磨损蜗轮蜗杆、端面轴承、油封，研磨转台端面，校正转台分度精度、端面跳动；

- 整机精度校正：不解体床身导轨，拆解三轴丝杠、主轴，更换磨损丝杆、轴承，激光补偿全轴几何精度，消除所有超差项；

- 强制更换改造：XY 轴护罩、损坏刀库配件更换；全套中心出水系统改造，解决水压不足缺陷；

- 边界约束：不实施床身导轨刮研 / 精磨，不做整机钣金全面喷漆翻新，仅更换渗漏管路、局部破损密封件。

## 第三章 统一验收流程（大修、项修差异化管控）

### 3.1 预验收（设备完工后连续 48h 空载试运行）

- 大修设备（30/60 序）：提交导轨刮研 / 精磨检测记录、丝杠 / 护罩 / 刀库备件合格证、激光干涉仪全轴精度报告、中心出水保压检漏记录；两份附表内所有维修项目全部完工、精度全部达标方可签署预验收纪要；

- 项修设备（200 序、70 序）：仅提交故障部件更换记录、对应超差精度专项检测报告，完好部件无需拆解复测；

- 通用验收标准：48 小时试运行期间每 8 小时复测关键精度项，精度无漂移、设备无漏油 / 漏水 / 漏气、运行无振动异响。

### 3.2 终验收（预验收合格后投产满 6 个月）

- 大修设备：投产 6 个月后复测附表全部几何精度，实测偏差不得超过原厂标准限值 20%，超出限值乙方 7 日内无偿返工整改；

- 项修设备：仅复测工位故障对应的主轴、转台、丝杠、护罩相关精度，其余完好精度无需复测；

- 因甲方生产排产原因，设备 6 个月内无法满负荷投产，期满自动判定终验收合格。

# 第四部分 合同主要条款

## 一、包装、运输、现场交付

- 所有更换备件包装符合国家工业标准，包装费用包含在合同总价内，包装箱内附带产品合格证、装箱清单；

- 备件运输、货物保险、设备维修现场卸货全部由乙方承担，运输途中产生磕碰、损坏由乙方免费更换修复；

- 交付施工地点：绵阳市安州区汽车工业园区淘金大道西段 1 号甲方厂区，总工期 30 日历天。

## 二、项目验收相关责任

- 首次预验收不合格，乙方须在 10-15 日内完成全部整改，整改产生的人工、备件、误工损失全部由乙方承担；

- 终验收不合格，甲方给予 7-10 天整改期限，逾期未达标，甲方有权扣除工程款，由此造成甲方停产损失全部由乙方承担。

## 三、价格与付款方式

- 合同总价为含税包干总价，包含本项目全部人工、备件、检测、运输、培训、质保、废旧件转运费用；

- 付款比例执行 3-3-3-1 模式：30% 预付款、30% 预验收合格款、30% 终验收合格款、10% 质量保证金；

- 付款流程：乙方开具对应金额增值税专用发票，甲方收到合规发票后 10 个工作日内支付对应款项；

- 质保金支付：终验收合格次日起 1 年质保期满，设备无质量问题，甲方 20 个工作日内无息付清 10% 质保金；

- 付款方式：银行承兑汇票。

## 四、质量保证条款

- 乙方更换全部备件为全新正品，无翻新、二手件，备件品牌与响应文件清单保持一致；

- 质保期限：整体质保自终验收合格之日起 12 个月；响应方承诺延长质保作为加分项；

- 质保期内因维修工艺、备件质量产生精度漂移、部件损坏、漏水漏油等故障，乙方免费包修、包换；甲方人为操作、保养不当造成损坏，乙方可上门维修，费用由甲方承担；

- 大修设备导轨修复部位、中心出水系统质保期延长至 18 个月。

## 五、售后服务约定

- 故障响应机制：甲方报修后 4 小时线上技术响应，24 小时维修工程师抵达现场免费处置；

- 免费培训：乙方现场为甲方操作人员、设备保全人员开展操作、精度保养、刀库维护、润滑系统检修专项培训；

- 竣工交付全套资料：维修图纸、激光精度检测原始报告、备件合格证、设备操作及维护手册。

## 六、索赔与违约责任

- 质保期内出现维修缺陷，乙方 2 日内给出整改方案并到场处置，逾期未处理，甲方有权向乙方索赔停产经济损失；

- 未按时提交验收检测资料，每日支付合同总金额 5‰违约金，违约金上限为合同总价 5%；

- 工期逾期，每日按合同总金额 5‰支付违约金，违约金上限合同总价 5%；工期逾期超 20 日，甲方有权单方面解除合同，乙方退还全部已收工程款，并支付合同总价 5% 作为违约赔偿金；

- 甲方逾期支付工程款，按逾期金额每日 5‰支付违约金，违约金上限为逾期货款总额 5%；

- 完工精度未达到附表原厂标准、维修项目存在删减漏做，视为验收不合格，乙方 7 日内无偿整改，逾期每日按合同总价 0.5% 支付违约金。

## 七、废旧备件返还约束

维修更换下来的旧丝杠、护罩、刀库、刀夹、刀套、主轴轴承、转台配件等全部零部件须完整返还甲方；备件缺失，甲方按全新备件采购原价从工程款中直接扣除。

## 八、合同变更、争议解决

- 采购文件、响应文件、中选通知书、附件A附表、补充协议均为合同不可分割组成文件；

- 合同履行过程未尽事宜，双方协商签订书面补充协议，补充协议与本合同具备同等法律效力；

- 合同争议协商不成，提交甲方所在地人民法院诉讼解决；

- 合同正本一式五份，甲方留存四份，乙方留存一份。

# 第五部分 响应附件

## 附件A 采购核心依据附表（置于采购公告后）

| 序号 | 工序 | 设备名称 | 生产厂家 | 轨道配置 | 标准 | 问题 | 其余维修内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 30序 | MYNX540/40立加 | 韩国大宇 | 硬轨 | 1、X轴对Y轴运动的垂直度0.015/300； 2、Z轴在XZ平面内对工作台面运动的垂直度0.02/300； 3、Z轴在YZ平面内对工作台面运动的垂直度0.02/300； 4、Z轴运动在XZ平面内对主轴轴线的平行度0.02/300； 5、X轴运动对T型槽基面的平行度0.04； 6、主轴距轴头内锥度跳动0.02； 7、XYZ直线定位精度±0.005，重复定位精度±0.002； | 1、X轴对Y轴运动的垂直度0.045/300； 2、Z轴在XZ平面内对工作台面运动的垂直度0.054/300； 3、Z轴在YZ平面内对工作台面运动的垂直度0.024/300； 4、Z轴运动在XZ平面内对主轴轴线的平行度0.04/300； 5、X轴运动对T型槽基面的平行度0.065； 6、主轴距轴头内锥度跳动0.075； 7、无检测手段； | 1、Y轴导轨磨损，修磨Y轴；2、更换XYZ护罩（换下的退还）；3、更换刀库刀套锁紧钢球；4中心出水水压不足，需改造中心出水系统。 |
| 6 | 60序 | MYNX540/40立加 | 韩国大宇 | 硬轨 | 1、Z轴在XZ平面内对工作台面运动的垂直度0.02/300； 2、Z轴在YZ平面内对工作台面运动的垂直度0.02/300； 3、X轴运动对工作台面的平行度0.02/500、0.03/500-1000、0.04/1000； 4、Y轴运动对工作台面的平行度00.02/500、0.03/500-1000； 5、Z轴运动在YZ平面内对主轴轴线的平行度0.02/300； 6、X轴运动对T型槽基面的平行度0.04 7、XYZ直线定位精度±0.005，重复定位精度±0.002； | 1、Z轴在XZ平面内对工作台面运动的垂直度0.096/300； 2、Z轴在YZ平面内对工作台面运动的垂直度0.054/300； 3、X轴运动对工作台面的平行度0.18； 4、Y轴运动对工作台面的平行度0.45； 5、Z轴运动在YZ平面内对主轴轴线的平行度0.061； 6、X轴运动对T型槽基面的平行度0.062 7、无检测手段； | 1、修磨X轴；2、更换XYZ护罩；3、更换刀库刀套锁紧钢球。 4、换XYZ轴丝杆，原丝杆退还；5、中心出水水压不足，需改造中心出水系统。 |
| 7 | 70序 | MYNX540/40立加 | 韩国大宇 | 硬轨 | 1、X轴对Y轴运动的垂直度0.015/300； 2、Z轴在XZ平面内对工作台面运动的垂直度0.02/300； 3、Z轴在YZ平面内对工作台面运动的垂直度0.02/300； 4、X轴运动对工作台面的平行度0.02/500、0.03/500-1000、0.04/1000； 5、Y轴运动对工作台面的平行度00.02/500、0.03/500-1000； 6、Z轴运动在XZ平面内对主轴轴线的平行度0.02/300； 7、Z轴运动在YZ平面内对主轴轴线的平行度0.02/300； 8、X轴运动对T型槽基面的平行度0.04 9、主轴锥孔在入口处跳动0.008； 10、主轴锥孔在300处跳动0.02； | 1、X轴对Y轴运动的垂直度0.02/300； 2、Z轴在XZ平面内对工作台面运动的垂直度0.03/300； 3、Z轴在YZ平面内对工作台面运动的垂直度0.04/300； 4、X轴运动对工作台面的平行度0.2； 5、Y轴运动对工作台面的平行度0.05； 6、Z轴运动在XZ平面内对主轴轴线的平行度0.03/300； 7、Z轴运动在YZ平面内对主轴轴线的平行度0.075/300； 8、X轴运动对T型槽基面的平行度0.03 9、主轴锥孔在入口处跳动0.002； 10、主轴锥孔在300处跳动0.013； | 1、潭兴MRCN-320转台精度恢复； 2、更换立加X轴护罩； 3、中心出水水压不足，需改造中心出水系统。 |
| 14 | 200序 | DMC-60H卧加 | 德国德玛吉 | 线轨 | 1、Z轴方向移动在XZ平面内与主轴轴线的平行度0.012/300； 2、Z轴方向移动在YZ平面内与主轴轴线的平行度0.012/300； 3、主轴锥孔在300处跳动0.012； |  | 1、更换Y轴护罩及其导轨； 2、更换损坏的刀库刀夹；——数量3个 |

## 附件 1 响应书

致：绵阳新华智驱科技股份有限公司

根据贵方缸盖线加工设备大修、项修项目采购（采购编号：XHZB-2026072301），我方授权代表代表本单位提交响应文件正本 1 份、副本 4 份，文件包含响应书、评审一览表、两份技术响应偏离表、分项报价明细表、售后服务计划书、响应诚信承诺书、全套资格证明文件。

我方郑重承诺：

- 响应总价为含税包干总价，包含本项目全部施工、备件、运输、培训、质保所有费用，完全接受 3-3-3-1 付款方式，可接收银行承兑汇票支付；

- 完全研读并认可采购文件全部条款，严格按照附件A附表编制维修方案，不删减任何强制维修项目，完工所有精度全部达到附表原厂标准；

- 自愿配合采购人提供全部佐证资料，所有响应文件内资质、业绩、人员证书均真实有效，若存在虚假材料自愿承担全部法律与经济责任；

- 承诺总工期 30 日历天内完成全部 4 台设备维修施工。

响应单位（加盖公章）：

法定代表人 / 授权代表签字：

职务：

联系地址：

联系电话：

电子邮箱：

日期：

## 附件 2 评审一览表

采购编号：XHZB-2026072301

响应单位名称：

| 项目名称 | 分项含税报价 | 含税总报价 | 承诺总工期 | 交付施工地点 | 是否接受承兑汇票 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缸盖线 30序大宇立加大修 |  |  |  | 绵阳市安州区汽车工业园区淘金大道西段 1 号 |  |
| 缸盖线60 序大宇立加大修 |  |  |  |  |  |
| 70 序大宇立加及转台项修 |  |  |  | 绵阳市安州区汽车工业园区淘金大道西段 1 号 |  |
| 200 序 DMG 卧加项修 |  |  |  |  |  |
| 含税报价合计（大写） |  |  |  |  |  |

授权代表签字：

日期：

## 附件 3 技术响应偏离表（两套表格）

### 表 3-1 工位设备清单响应偏离表（根据附件A内容细化）

| 序号 | 设备工位 | 采购要求（故障 + 维修等级） | 我方施工响应内容 | 偏离类型（正偏离 / 无偏离 / 负偏离） | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 序大宇立加 | 导轨严重磨损，整机大修，全项精度修复，全套更换改造 |  |  |  |
| 2 | 60 序大宇立加 | 导轨严重磨损，整机大修，全项精度修复，全套更换改造 |  |  |  |
| 3 | 200 序 DMG 卧加 | 更换 Y 轴护罩导轨，项修不解体床身 |  |  |  |
| 4 | 70 序大宇立加转台 | 整机精度超差修复，转台专项维修，项修不打磨导轨 |  |  |  |

### 表 3-2 精度故障修复响应偏离表

| 序号 | 采购统一技术要求 | 我方响应内容 | 偏离类型 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有精度达到附表原厂标准，消除全部超差项 |  |  |  |
| 2 | 完整实施附表右侧全部护罩、丝杠、刀库、中心出水维修项目，无删减漏做 |  |  |  |
| 3 | 提供激光干涉仪全套精度检测原始报告，分大修 / 项修差异化验收 |  |  |  |

## 附件 4 分项报价明细表

响应单位：										单位：元（含税）

| 序号 | 设备工位名称 | 维修类别 | 分项施工明细（匹配附件A附表） | 单位 | 数量 | 含税单价 | 分项 总价 | 更换备件品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缸盖线 30 序大宇立加 | 整机大修 | 导轨刮研精磨 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | XYZ护罩更换 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | XYZ丝杠全套更换 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 刀库刀套锁紧钢球更换 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中心出水改造 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主轴跳动修复 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管路钣金翻新 |  |  |  |  |  |
| 2 | 缸盖线 60 序大宇立加 | 整机大修 | 导轨刮研精磨 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | XYZ护罩更换 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | XYZ丝杠全套更换 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 刀库刀套锁紧钢球更换 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中心出水改造 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管路钣金翻新 |  |  |  |  |  |
| 3 | 缸盖线 70 序大宇立加 + 转台 | 项修 | 整机精度校正 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 转台蜗轮蜗杆修复 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | X轴护罩更换 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 刀套更换 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | XYZ丝杆更换 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中心出水改造 |  |  |  |  |  |
| 4 | 缸盖线 200 序 DMG | 项修 | Y 护罩导轨更换 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3个刀夹更换 |  |  |  |  |  |

授权代表签字：

单位公章：

日期：

## 附件 5 售后服务计划书

- 售后服务网点：川渝常设维修机构地址、专职维修工程师配置清单；

- 故障响应承诺：4 小时线上技术响应、24 小时现场维修保障；

- 分设备质保承诺：大修设备质保时长、项修设备质保时长、导轨 / 中心出水专项质保说明；

- 技术培训方案：培训人数、培训时长、操作 / 保养 / 精度校正培训完整内容；

- 增值服务：质保期内免费精度复测、易损备件优惠供应、终身技术咨询；

- 技术人员资质、同类设备维修业绩清单。

响应单位（公章）：

授权代表签字：

日期：

## 附件 6 响应诚信承诺书

致：绵阳新华智驱科技股份有限公司

本单位参与本次缸盖线加工设备大修、项修项目响应，郑重作出如下承诺：

- 响应文件内营业执照、资质证书、业绩合同、人员证书等全部资料真实、合法、有效，不存在伪造、变造、弄虚作假行为；

- 严格按照附件A附表编制维修方案，不降低精度标准、不删减强制维修项目；

- 不存在串通响应、联合响应、商业贿赂等违法违规行为；

- 若违反以上承诺，自愿取消响应 / 中选资格，承担全部经济损失与法律责任。

响应单位公章：

授权代表签字：

日期：

## 附件 7 资格证明文件目录

- 企业营业执照复印件（加盖鲜章）

- 法定代表人身份证明、授权委托书、经办人身份证复印件

- 近三年银行资信证明、年度财务报表

- 数控设备维修相关资质证书复印件

- 导轨刮研、主轴维修、激光校正技术人员职称、技能证书

- 近三年大宇立加、DMG 卧加同类维修业绩合同关键页复印件